Bài 14. TỪ TRƯỜNG

I. TƯƠNG TÁC TỪ

- Tương tác giữa

+ nam châm với nam châm

+ giữa nam châm với dòng điện

+ giữa dòng điện với dòng điện

gọi là tương tác từ.

- Dòng điện và nam châm có từ tính.

- Lực tương tác gọi là lực từ.

- Nam châm: các cực cùng tên đẩy nhau.

- Hai dòng điện:

| Hai dòng điện cùng nhiều hút nhau | Hai dòng điện ngược nhiều đẩy nhau |
| --- | --- |

II. TỪ TRƯỜNG

1. Khái niệm từ trường

- Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong nó.

- Từ trường tồn tại xung quanh nam châm, dòng điện (điện tích chuyển động).

- Trái Đất là 1 nam châm khổng lồ. Cực Bắc địa lý là cực từ Nam (S)

2. Tính chất của từ trường

Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên một dòng điện (điện tích chuyển động) hay một nam châm đặt trong nó.

III. ĐƯỜNG SỨC TỪ

1. Từ phổ

Rắc mạt sắt mịn trong từ trường. Các mạt sắt sắp xếp theo hình dạng xác định. Hình ảnh quan sát được gọi là từ phổ.

Từ phổ giúp ta thấy hình ảnh trực quan của từ trường.

2. Đường sức từ

a. Định nghĩa

Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

  - Qui ước: chiều của đường sức từ tại mỗi điểm là chiều của vector cảm ứng từ tại điểm đó.

Chiều của đường sức từ: đi ra từ cực Bắc đi vào ở cực Nam

Cực bắc: kí hiệu chữ N, tô đen, sơn màu đỏ, gạch chéo.

Cực nam: kí hiệu chữ S, trắng, sơn màu xanh.

Chiều của đường sức từ hướng từ cực Nam S sang cực Bắc N của nam châm thử.

b. Các tính chất của đường sức từ

- Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua

và chỉ một mà thôi.

- Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

- Chiều của đường sức từ tuân theo những qui tắc xác định.

- Qui ước vẽ các đường sức mau (dày) ở chỗ có từ trường mạnh, thưa ở chỗ có từ trường yếu.

c. Từ trường đều

-  là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm

-  các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.

- vector cảm ứng từ tai mọi điểm cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.

VD: đường sức từ của nam châm hình chữ U

- Bên ngoài nam châm, đường sức từ là những đường cong có

hình dạng đối xứng qua trục của thanh nam châm chữ U,

có chiều đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam.

- Càng gần đầu thanh nam, đường sức càng mau hơn

(từ trường càng mạnh hơn).

- Đường sức từ của từ trường trong khoảng thời gian giữa hai cực

của nam châm hình chữ U là những đường thẳng song song cách đều nhau.

Từ trường trong khu vực đó là từ trường đều.

Đường sức từ của nam châm thẳng

- Bên ngoài nam châm, đường sức từ là những đường cong,

hình dạng đối xứng qua trục của thanh nam châm, có chiều đi ra từ cực bắc và đi vào cực Nam.

- Càng gần đầu thanh nam châm, đường sức càng mau hơn (từ trường càng mạnh hơn).

|  | TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG DÂY DẪN THẲNG DÀI | TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG DÂY DẪN UỐN THÀNH VÒNG TRÒN | TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG ỐNG DÂY DẪN HÌNH TRỤ |
| --- | --- | --- | --- |
| Hình dạng | Đường sức từ là những đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dây dẫn. | Đường sức từ là những đường cong xuyên qua mặt phẳng vòng dây. Đường sức từ đi qua tâm O của vòng tròn là đường thẳng vô hạn ở hai đầu. | + Bên trong ống dây: Trong ống dây các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau. + Bên ngoài ống: dạng và sự phân bố các đường sức từ giống như ở một thanh nam châm thẳng. Ở một đầu ống dây các đường sức từ đều đi ra, người ta gọi đó là cực Bắc của ống; ở đầu kia các đường sức từ đều đi vào, người ta gọi đó là cực Nam. |
| Chiều | Qui tắc nắm tay phải để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và cùng chiều dòng điện, khi đó các ngón kai khum lại cho ta chiều của các đường sức từ. | Ra Bắc vào Nam đi ra ở mặt Bắc và đi vào ở mặt Nam. Mặt Nam: khi nhìn vào ta thấy chiều dòng điện cùng chiều kim đồng hồ. Mặt Bắc: khi nhìn vào ta thấy chiều dòng điện ngược chiều kim đồng hồ. | Qui tắc nắm tay phải dùng bàn tay phải nắm lấy ống dây sao cho các ngón trỏ, ngón giữa, .. hướng theo chiều dòng điện; khi đó ngón cái choãi ra cho ta chiều đường sức từ. |
| Cảm ứng từ | Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn một khoảng r: B = 2.10-7 I: cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn (A) r : khoảng cách từ dây dẫn đến điểm đang xét (m) B: CUT tại điểm đang xét (T) | Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây: B = 2.10-7 N I: cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây (A) R: bán kính vòng dây (m) B: CUT tại tâm của dòng điện tròn (T) | Cảm ứng từ trong lòng ống dây: B = 4π.10-7nI I: cường độ dòng điện qua 1 vòng dây (A). n: số vòng dây trên một đơn vị chiều dài n = Nl N: số vòng dây l: chiều dài ống dây (m) B: CUT bên trong ống dây (T) |

Bài 15. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN. CẢM ỨNG TỪ

I. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có

+ điểm đặt tại trung điểm của dây dẫn

+ phương vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với đoạn dây dẫn,

+ độ lớn phụ thuộc vào từ trường và cường độ dòng điện chay qua dây dẫn.

+ chiều được xác định theo quy tắc bàn tay trái.

Đặt bàn tay trái sao cho véc tơ B→ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều dòng điện, khi đó ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của lực từ F→.

+ độ lớn: F = B.I.L sin

| = 00, = 1800 | (dây dẫn song song với đường sức từ) | F = 0 |
| --- | --- | --- |
| = 900 | (dây dẫn vuông góc với đường sức từ) | Fmax = BIL |

Lưu ý: Khung dây dẫn phẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với từ trường đều thì tổng hợp lực từ tác dụng lên khung dây bằng 0.

II. CẢM ỨNG TỪ

1. Véctơ cảm ứng từ

Vectơ gọi là cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực.

Kí hiệu là .

Khi nam châm thử nằm cân bằng tại một điểm trong từ trường, vectơ cảm ứng từ có

+ phương: trùng với phương của nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó.

+ chiều: từ cực Nam sang cực Bắc của nam châm thử.

+ độ lớn

Với

+ F: lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện (N)

+ I: cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn (A)

+ L: chiều dài của đoạn dây dẫn (m)

+ : góc hợp bởi hướng dòng điện và hướng của đường sức từ (0)

+ B: cảm ứng từ (T)

Chú ý:

-  không phụ thuộc F, I, L, .

- Cảm ứng từ tại một điểm

+ tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường.

+ phụ thuộc vào dạng hình học của dây dẫn.

+ phụ thuộc vào vị trí của điểm M.

+ phụ thuộc vào môi trường xung quanh.

2. Định nghĩa tesla

Tesla là đơn vị dẫn xuất.

1 T là độ lớn của cảm ứng từ của một từ trường đều mà khi đặt một dây dẫn có chiều dài 1 m mang dòng điện có cường độ 1 A vào trong từ trường đó và vuông góc với vector cảm ứng từ thì dây dẫn sẽ chịu một lực từ có độ lớn 1 N.

Trong hệ SI,

3. Cảm ứng từ tổng hợp

Vector CUT tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các vector CUT do từng dòng điện gây  ra tại điểm ấy. 				B = B1 + B2 + ...

III. THỰC HÀNH ĐO ĐỘ LỚN CỦA CẢM ỨNG TỪ

a. Mục đích thí nghiệm

Xác định độ lớn cảm ứng từ của từ trường điện

b. Dụng cụ thí nghiệm

Dụng cụ thí nghiệm như hình.

(1) Nam châm điện

(2) Cân đòn

(3) Gia trọng

(4) Khớp nối

(5) Ampe kế đo cường độ dòng điện qua nam châm điện

(6) Ampe kế đo cường độ dòng điện qua khung dây

(7) Hai biến trở

(8) Công tắc để đảo chiều dòng điện qua nam châm điện

(9) Công tắc để đảo chiều dòng điện qua khung dây

(10) Khung dây

(11) Lực kế

(12) Đèn chỉ hướng từ trường trong lòng nam châm điện

(13) Nguồn điện 1 chiều

| c. Tiến hành thí nghiệm Bước 1: Treo khung dây vào đầu đòn cân. Bước 2: Điều chỉnh khung dây vuông góc với vectơ cảm ứng từ của nam châm điện ( = 900). Bước 3: Điều chỉnh gia trọng và dây căng lực kế để lực kế đo được lực từ. Bước 4: Bật công tắc nguồn điện. Điều chỉnh cường độ dòng điện qua nam châm điện ở mức ban đầu 0,1A. Xác định giá trị của lực từ F qua lực kế. Bước 5: Thay đổi giá trị cường độ dòng điện qua khung dây mỗi lần tăng lên 0,1A. Đọc giá trị cường độ dòng điện I qua khung dây và xác định giá trị lực từ F qua lực kế, ghi kết quả vào vở như ví dụ kết quả thí nghiệm ở Bảng | Hình 15.1. Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng từ Lần thí nghiệm; I (A); F (N); FIL. 1; 0,1; 0,02; 0,010. 2; 0,2; 0,05; 0,013. 3; 0,3; 0,07; 0,012. 4; 0,4; 0,09; 0,011. Kết quả thí nghiệm đo cảm ứng từ của nam châm điện. Trường hợp ( = 900); chiều dài dây dẫn đặt trong từ trường nam châm = nl = 20 (m) |
| --- | --- |

Bước 6: Đánh dấu các điểm thực nghiệm lên hệ trục toạ độ và vẽ đường thẳng đi gần nhất các điểm thực nghiệm (tham khảo Hình 15.6).

Hình 15.6. Đồ thị quan hệ F và I

d. Kết quả thí nghiệm

Giá trị trung bình của cảm ứng từ:

B=0,010+0,013+0,012+0,0114=0,0115(T)

Sai số tuyệt đối của các lần đo:

B1 = 0,0115 – 0,010 = 0,0015 (T); B2 = 0,0115 – 0,013 = 0,0015 (T)

B3 = 0,0115 – 0,012 = 0,0005 (T); B4 = 0,0115 – 0,010 = 0,0005 (T)

Sai số tuyệt đối trung bình của các lần đo:

B=B1+B2+B3+B44=0,001(T)

Ghi kết quả: B = 0,012  0,001 (T)

Nguyên nhân gây ra sai số: Do thao tác đo, cách đọc giá trị đo, do ngoại lực (gió thổi vào khung dây làm cho giá trị của lực chưa chuẩn) …

Cách khắc phục: Thực hiện thao tác đúng, đảm bảo điều kiện thí nghiệm tốt nhất.

IV. LỰC LORENTZ

1. Định nghĩa lực Lorentz

Lực Lo-ren-xơ là lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.

2. Xác định lực Lorentz

Lực Lorentz có

+ điểm đặt: tại điện tích.

+ phương: vuông góc vớiv→vàB→.

+ chiều: theo qui tắc bàn tay trái: để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều củav→khi q0 > 0 và ngược chiềuv→khi q0 < 0. Lúc đó chiều của lực Lorentz là chiều ngón cái choãi ra.

+ độ lớn: 	f = |q0|vBsin

với q0: độ lớn của điện tích (C)			v: vận tốc của điện tích (m/s)

B: CUT (T)						: góc tạo bởi v và B.

f: lực Lorentz (N)

Bài 16. TỪ THÔNG. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

I. TỪ THÔNG

1. Định nghĩa

Từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều được tính bởi:   = NBScos

Với 	+  là góc giữa pháp tuyến n→ và B→.

+ : góc giữa B→ và mặt phẳng khung.

= 900 -

= NBS sin

+ B: cảm ứng từ (T)

+ S: diện tích (m2)

+ N: số vòng dây

Lưu ý: từ thông là đại lượng đặc trưng cho số đường sức từ xuyên qua diện tích S.

Biện luận:

| a) = 00 | max = NBS | vector pháp tuyến song song với B→, mặt phẳng khung dây vuông góc với B→ |
| --- | --- | --- |
| b) là góc nhọn | > 0 |  |
| c) = 900 | = 0 | vector pháp tuyến vuông góc với B→ mặt phẳng khung dây song song với B→ |
| d) là góc tù | < 0 |  |

2. Đơn vị từ thông

Trong hệ SI, đơn vị từ thông là weber (Wb). 			1Wb = 1T.1m2

Weber là từ thông của từ trường đều 1 tesla qua diện tích 1 m2 đặt vuông góc với các đường sức của từ trường.

II. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín (C) xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng.

- Hiện tượng cảm ứng điện từ

- Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng qua mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

-  Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.

III. CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG. ĐỊNH LUẬT LENZ

1. Định luật Lenz

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

- Khi từ thông tăng: từ trường cảm ứng ngược chiều từ trường ban đầu.

- Khi từ thông giảm: từ trường cảm ứng cùng chiều từ trường ban đầu.

2. Từ thông qua mạch kín biến thiên do chuyển động

Khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.

IV. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG. ĐỊNH LUẬT FARADAY

1. Định nghĩa

Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

2. Định luật Faraday

Suất điện động cảm ứng: 		eC = - N ΔΦΔt

Nếu chỉ xét về độ lớn của eC thì    |eC | = N|-ΔΦΔt|

Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.

với : độ biến thiên  từ thông (Wb).			t: thời gian từ thông biến thiên (s).

: tốc độ biến thiên từ thông (Wb/s).			eC: suất điện động cảm ứng (V)

Lưu ý: Độ biến thiên từ thông

Khi từ trường biến thiến:

Khi diện tích khung dây biến thiên :

Khi khung dây quay (góc α thay đổi):

Lưu ý: Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hóa cơ năng thành điện năng.

Bài 17. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Cho khung dây dẫn kín quay đều trong từ trường đều có phương vuông góc với trục quay của khung thì trong khung dây xuất hiện dòng điện xoay chiều.

Từ thông qua khung dây  = 0 cos(t + )

Suất điện động xoay chiều: e = E0 cos(t + e)

Với:

+ 0 = NBS: từ thông cực đại (Wb)

+ E0 = 0 = NBS: suất điện động cực đại (V)

Suất điện động xoay chiều trễ pha hơn từ thông 1 góc π/2.

e =  - /2

Nếu cuộn dây với điện trở R tạo thành mạch kín thì có dòng điện biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của suất điện động xoay chiều gọi là dòng điện xoay chiều.

Chu kì và tần số dòng điện ,

II. DÒNG ĐIỆN X0AY CHIỀU

1. Biểu thức dòng điện xoay chiều

Hiệu điện thế xoay chiều:

Dòng điện xoay chiều: có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện:   = u - i

+ Nếu  u sớm pha hơn i

+ Nếu  u trễ pha hơn i

+ Nếu  u và i  cùng pha

2. Giá trị hiệu dụng

a. Cường độ hiệu dụng:

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi hai dòng điện đó là như nhau.

b. Điện áp hiệu dụng:

c. Suất điện động hiệu dụng:

Lưu ý:

- Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

- Các giá trị ghi trên các thiết bị điện đều là các giá trị hiệu dụng.

- Các thiết bị đo đối với mạch điện xoay chiều (vôn kế, ampe kế) cho ta giá trị hiệu dụng.

III MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Cấu tạo

Trong máy phát điện:

- Phần cảm: tạo ra từ trường.

- Phần ứng: tạo ra dòng điện.

- Bộ phận đứng yên gọi là stato.

- Bộ phận quay gọi là roto.

2. Nguyên tắc hoạt động: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

a. Cách 1

- Stato: nam châm

- Roto: khung dây quay quanh trục trong từ trường tạo bởi nam châm.

S

- Hai vành khuyên và chổi quét.

Mỗi vành khuyên được gắn chặt vào một đầu của khung dây. Cả hai vành khuyên này được đặt đồng trục với trục quay của khung dây và cùng quay với khung dây.

Khi máy hoạt động, mỗi vành khuyên có một chổi quét tì vào nên khi khung dây quay, hai vành khuyên trượt trên hai chổi quét, dòng điện truyền từ khung dây qua hai chối quét ra mạch ngoài.

b. Cách 2:

| - Stato gồm nhiều cuộn dây có lõi sắt, xếp thành một vòng tròn. | - Roto: là nam châm điện được nuôi bởi dòng điện một chiều, có p cặp cực mắc xen kẽ nối tiếp nhau quay với tốc độ n vòng/s. |
| --- | --- |
| Tần số dòng điện do máy phát ra: f = pn p: số cặp cực. | f = np60 |
| n: tốc độ quay của roto (vòng/s) | n: tốc độ quay của roto (vòng/phút) |

IV. ỨNG DỤNG VÀ QUY TẮC AN TOÀN KHI SỬ DỤNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống.

- Các tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng phát sáng và tác dụng sinh lí của nó.

- Truyền tải điện năng đi xa. Dòng điện xoay chiều có ưu thế trong việc truyền tải điện năng đi xa, dẫn điện đến các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, nơi tiêu thụ có sử dụng dòng điện xoay chiều. Người ta tăng điện áp trước khi truyền tải sẽ giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt.

- Dòng điện xoay chiều có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

Các thiết bị như quạt điện, động cơ điện, đèn điện,... đã chuyển hoá năng lượng điện thành các dạng năng lượng khác nhằm đáp ứng các nhu cầu sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất,... của con người.

- Trong y học, dòng điện xoay chiều được sử dụng để vận hành các thiết bị y tế bao gồm: máy chẩn đoán hình ảnh (như máy chụp cộng hưởng từ, máy siêu âm, máy chụp X – quang) hoặc các máy hỗ trợ điều trị bệnh nhân (như máy sốc điện, máy điện tim),...

2. Quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều

a. Để cảnh báo về an toàn điện, người ta đã đưa ra các biển báo an toàn điện.

b. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều:

- Tuân thủ theo các biển báo an toàn điện.

- Tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây điện hay cầm vật trực tiếp bằng kim loại cắm vào ổ điện.

- Tránh lại gần những khu vực có điện thế nguy hiểm.

- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị điện định kì theo đúng hướng dẫn.

- Ngắt nguồn điện khi có thiên tai, sấm sét.

Bài 18. ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

I. MÁY BIẾN ÁP

1. Máy biến áp là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều) mà không làm thay đổi tần số của nó.

2. Cấu tạo

- Lõi máy biến áp: là một khung bằng sắt non có pha silic, gồm nhiều lá thép mỏng ghép cách điện để giảm hao phí điện năng do dòng điện Phucô.

- Hai cuộn dây dẫn D1 và D2 có điện trở nhỏ, độ tự cảm lớn.

+ Cuộn sơ cấp có N1 vòng nối với nguồn xoay chiều.

+ Cuộn thứ cấp có N2 vòng nối với tải tiêu thụ điện năng.

Mạch nối với cuộn sơ cấp gọi là mạch sơ cấp; mạch nối với cuộn thứ cấp gọi là mạch thứ cấp.

Kí hiệu

3. Nguyên tắc hoạt động: dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

Dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn sơ cấp gây ra từ thông biến thiên qua cuộn thứ cấp, làm xuất hiện trong cuộn thứ cấp một suất điện động xoay chiều. Nếu mạch thứ cấp kín thì có dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp.

4. Công thức máy biến áp:

- Nếu N2 > N1 (> 1) : máy tăng áp.

- Nếu N2 < N1 (< 1): máy hạ áp.

2. Guitar điện

Hiện tượng cảm ứng điện từ tạo ra âm thanh trong đàn guitar điện. Bộ cảm ứng (pickup) của guitar điện gồm một cuộn dây và một nam châm vĩnh cửu, được đặt gần dây đàn guitar bằng kim loại có thể nhiễm từ. Khi gảy đàn, đoạn dây gần nam châm bị nhiễm từ dao động và tạo ra sự biến thiên từ thông qua cuộn dây của bộ cảm ứng, từ đó tạo ra một suất điện động cảm ứng. Tín hiệu điện được đưa đến một bộ khuếch đại và loa, tạo ra sóng âm thanh mà chúng ta nghe được.

3. Dynamo xe đạp

Khi bánh xe quay, núm dẫn động và nam châm cũng quay theo. Từ thông qua cuộn dây biến thiên. Trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng và thắp sáng bóng đèn.

4. Sạc không dây

Nguyên tắc hoạt động như máy biến áp. Cuộn sơ cấp nằm trong đĩa sạ, cuộn thứ cấp nằm ở trên điện thoại.

Bài 19. MÔ HÌNH SÓNG ĐIỆN TỪ

I. LIÊN HỆ GIỮA ĐIỆN TRƯỜNG BIẾN THIÊN VÀ TỪ TRƯỜNG BIẾN THIÊN

1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy

Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một điện trường xoáy.

- Đường sức của từ trường biến thiên bao giờ cũng khép kín.

2. Điện trường biến thiên và từ trường

- Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

- Điện trường xoáy là điện trường có các đường  sức là các đường  cong khép kín.

3. Điện từ trường

Điện từ trường là trường có hai thành phần liên quan mật thiết với nhau, không tách rời nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

II. MÔ HÌNH SÓNG ĐIỆN TỪ

1. Sự tạo thành sóng điện từ

a. Sóng điện từ

- Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

b. Mô hình sóng điện từ

Sóng điện từ được mô hình hóa bởi sự dao động của điện trường và từ trường vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

c. Tính chất của sóng điện từ

- Sóng điện từ lan truyền được trong chân không với tốc độ c = 3.108 m/s

- Dao động của điện trường và từ trường tại 1 điểm luôn đồng pha.

- Sóng điện từ là sóng ngang.

- Sóng điện từ có đầy đủ tính chất của sóng cơ học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa, nhiễu xạ,…

- Sóng điện từ mang năng lượng. Sóng điện từ có tần số càng lớn thì năng lượng càng cao.

- Bước sóng của sóng điện từ

d. Xác định chiều của vectơ cường độ điện trường, vectơ cảm ứng từ và chiều truyền của sóng điện từ tại một điểm

- Quy tắc vặn đinh ốc: Quay đinh ốc theo chiều từ vectơ cường độ điện trường đến vectơ cảm ứng từ thì chiều tiến của đinh ốc là chiều lan truyền của sóng điện từ.

- Quy tắc bàn tay phải:

Đặt bàn tay phải sao cho xuyên vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của . Ngón cái choãi ra chỉ chiều của .

e. Sóng vô tuyến

Sóng điện từ bước sóng từ vài m đến vài km dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.

|  | Sóng cực ngắn | Sóng ngắn | Sóng trung | Sóng dài |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước sóng | 1 – 10m | 10m – 100m | 100 – 1000m | ≥ 1000m |
| Đặc điểm | Truyền xuyên qua tầng điện li | Bị tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần | Ban ngày bị tầng điện li hấp thụ, ban đêm tầng điện li phản xạ | Không bị nước hấp thụ |
| Ứng dụng | Thông tin liên lạc bằng vệ tinh, vũ trụ, truyền hình, sóng FM,.. | Đài phát sóng ngắn tuyền sóng đi được mọi điểm trên mặt đất. | Dùng chủ yếu cho phát thanh sóng AM. | Thông tin liên lạc dưới nước (Tàu ngầm,…). |